表八  环保检查结果

8.1、主要污染物排放总量核算： 根据山西省环境保护厅“关于印发《山西省环保厅建设项目主要污染物排放总量核定办法》”（晋环发〔2015〕25号）中第三条，属于环境统计工业源调查行业范围内（《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，3个门类39个行业的企业）新增主要污染物排放总量的建设项目，在环境影响评价文件审批前，由建设单位按规定向环境保护主管部门申请核定主要污染物排放总量指标。 本项目不属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业，因此本项目不需要申请污染物排放总量指标。

8.2、固体废弃物综合利用处理： 表8-1 固体废物产生及处理处置利用一览表 序号; 污染源; 固废名称; 类别; 产生量; 处置方式. 1; 实验室; 实验室固废; 废有机液体 （福尔马林）; 医疗废物 （HW01）; 50 L/a; 废有机液体采用废液桶装，暂存于废液暂存室；其余医疗废物分类采用单独包装，暂存于医疗废物室，委托太原市医疗废物管理处收集、处理。 一般是日产日清，消毒后暂存时间一般不超过2天（采用紫外消毒与高压蒸汽灭菌消毒：消毒温度：121℃；消毒时间：20min）。. 2; 生物性污染 废弃物; 平皿; 1500个/a. 3; 试管; 60000个/a. 4; 吸管; 10000个/a. 5; 实验样本; 300000个/a. 6; 口罩; 400盒/a. 7; 手套; 1000盒/a. 8; 废弃生物样本; 废弃 血液样本; 120000例/a. 9; 污水 处理站; 污泥; 0.054; 消毒处理后委托太原市医疗废物管理处收集、处理。. 10; 日常 生活; 职工生活垃圾; 生活垃圾; 10.5; 委托当地环卫部门 每天清运及处置。.

续表八  环保检查结果

8.3、环保设施投资完成情况 表8-2 环保设施投资完成情况一览表 污染物; 环评设计; 实际建成. 污染防治措施; 投资; 污染防治措施; 投资. 实验室气挟 微生物; 实验室（生物安全柜）安装排风管道，采用高效过滤网进行过滤净化后，经实验室侧墙排风口排放。; 6.0; 5层病理取材室和病理技术室产生的废气经生物安全柜过滤净化后经引风管道引至楼顶活性炭吸附装置，经活性炭吸附净化后经1根排气筒排入大气；5层PCR室和细胞培养室废气经生物安全柜过滤净化后汇入污水处理站废气管道，引至楼顶活性炭吸附装置，经活性炭吸附净化后经1根排气筒排入大气; 6.0. 污水 处理站臭气; 将污水处理系统置于室内，通过引风机将污水处理系统产生的废气抽出送入活性炭吸附装置，然后外排; 0.5; 由于污水处理间相对较为封闭，在污水处理间设引风管，采用引风机将污水处理系统产生的恶臭气体抽出后引至楼顶活性炭吸附装置，经活性炭吸附净化后排入大气; 0.5. 医学 检验 废水; 在国药大厦-1层建设一座设计最大负荷10.0m3/d的污水处理站，处理后经市政污水管网排入太原金世纪阳光水净化有限公司; 10.36; 在国药大厦负1层建设一座设计最大负荷10.0m3/d的污水处理站，处理后经市政污水管网排入太原金世纪阳光水净化有限公司处理。; 11.5. 办公 生活 污水; 排至国药大厦生活污水管道，排至国药大厦化粪池，经化粪池预处理后排至市政污水管网，最终进入太原金世纪阳光水净化有限公司; ---; 排至国药大厦生活污水管道，排至国药大厦化粪池，经化粪池预处理后排至市政污水管网，最终进入太原金世纪阳光水净化有限公司处理。; ---. 实验室废液; 暂存于化学品废液库，定期交由太原市医疗废物管理处处理; 5.0; 暂存于化学品废液库，定期交由太原市医疗废物管理处处理; 5.0. 生物性污染废弃物及废弃生物样本; 暂存于医疗废物室，定期交由太原市医疗废物管理处处理; 暂存于医疗废物室，定期交由太原市医疗废物管理处处理. 生活 垃圾; 委托当地环卫部门负责定期收集、外运及处置; 委托当地环卫部门负责定期收集、外运及处置。. 污水 处理站污泥; 使用次氯酸钠消毒法进行污泥消毒，消毒处理后的污泥由太原市医疗废物管理处收集、处理; 污泥用石灰消毒处理、自然风干处理后，全部定期由太原市医疗废物管理处清运、处置。. 噪声; 设备减振、降噪; 0.2; 设备减振、降噪。; 0.2. 总计; ---; 22.06; ---; 23.2.

续表八  环保检查结果

8.4、污水处理设施应急设施以及医疗废水单独设置完成情况 为避免污水处理设施出现故障时污水直排对环境产生影响，本项目在污水处理中制定了应急措施：配备充足的消毒剂，一旦污水处理站消毒装置发生故障，可通过向污水中投加消毒剂做到临时消毒，减轻对水环境的影响。 本项目医学检验废水排放管网已在装修改造时重新布设，单独设置。医学检验废水经重新布设的污水管网排入自建污水处理站，处理达标后经单独的排放口排至市政污水管网。

8.5、“三同时”执行情况 本项目“三同时”情况执行良好。环保设施或措施，基本按照环评及批复要求建成。各项环保审查、批复等档案资料完整。

8.6、环保管理制度： 太原金域临床检验有限公司在“三废”排放处设置了明显的标志，规范了排污口建设。完善了生产、环保设施操作规程，成立了环境管理机构，制定了相关的环境管理制度。规定操作人员定期组织培训，做好生产设备和环保设施的日常维护工作，确保外排污染物稳定达标排放。

8.7、监测手段及人员配置： 太原金域临床检验有限公司暂无环境监测能力，环境监测工作委托有资质单位进行监测。