表五   验收监测工作概述

| 监测 概况 | 太原金域临床检验有限公司委托我单位承担该项目的竣工验收监测工作，并编写验收监测表。我单位接受委托后，于2016年8月29日组织有关人员进行现场踏勘，并编写本次验收监测方案。根据监测方案我单位于2016年9月1～2日对该项目进行了废水监测；根据2017年2月24日竣工环境保护验收会专家验收意见，我单位于2017年4月12日~4月13日对该项目污水处理站臭气进行了补测。具体监测内容详见下表5-1。 表5-1 监测内容一览表 分类; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 监测日期. 有组织废气; 活性炭吸附装置进、出口各设1个监测点; 臭气浓度; 连续监测2天 每天监测3次; 2017-04-12 ~2017-04-13. 污水; 污水处理设施进、出水口各设1个监测点 共2个监测点; pH值、悬浮物 化学需氧量、动植物油、五日生化需氧量 粪大肠菌群; 监测2天 每天4次; 2016-09-01 ~2016-09-02. （1）现场监测及实验室分析技术人员全部持证上岗。 （2）监测期间记录了生产情况，确保各生产主体设施运行正常，运行负荷达75%以上。 （3）所有采样、分析仪器、设备均经计量部门检定合格，且在有效期内，见下表。 （4）监测数据均经“三校”、“三审”后报出。 （5）监测期间污水处理站运行负荷 监测期间主体生产设施运行稳定，环保设施运行稳定，符合竣工验收监测的工况要求（生产工况详见下表）。 表5-2 监测期间检验所整体运行工况一览表 监测日期; 产品名称; 设计生产能力; 实际生产能力; 工况（%）. 2016-09-01; 血液、体液样本; 800（例/d）; 720（例/d）; 90. 2016-09-02; 800（例/d）; 760（例/d）; 95. 2017-04-12; 800（例/d）; 800（例/d）; 100. 2017-04-13; 800（例/d）; 798（例/d）; 99.8. 表5-3 监测期间设备运行情况一览表 监测日期; 设备名称; 设计处理能力; 实际处理量; 负荷（%）. 2016-09-01; 污水处理站; 10（m3/d）; 7.5（m3/d）; 75. 2016-09-02; 10（m3/d）; 7.5（m3/d）; 75. 2017-04-12; 10（m3/d）; 7.6（m3/d）; 76. 2017-04-13; 10（m3/d）; 7.5（m3/d）; 75. |
| --- | --- |