表四   环评、审批要求及企业完成情况

表4-1 环评要求及企业完成情况一览表 类型; 污染源; 环评要求; 实际建成情况; 完成情况. 工段 或装置; 污染物. 污染防治措施; 废气; 实验室; 气挟 微生物; 实验室（生物安全柜）安装排风管道，采用高效过滤网进行过滤净化后，经实验室侧墙排风口排放。; 5层病理取材室和病理技术室产生的废气经生物安全柜过滤净化后经引风管道引至楼顶活性炭吸附装置，经活性炭吸附净化后经1根排气筒排入大气；5层PCR室和细胞培养室废气经生物安全柜过滤净化后汇入污水处理站废气管道，引至楼顶活性炭吸附装置，经活性炭吸附净化后经1根排气筒排入大气; 完成. 污水 处理站; 臭气; 将污水处理系统置于室内，通过引风机将污水处理系统产生的废气抽出送入活性炭吸附装置， 然后外排; 由于污水处理间相对较为封闭，在污水处理间设引风管，采用引风机将污水处理系统产生的恶臭气体抽出后引至楼顶活性炭吸附装置，经活性炭吸附净化后排入大气; 完成. 废水; 实验室; 医学 检验 废水; 在国药大厦-1层建设一座设计最大负荷10.0m3/d的污水处理站，处理后经市政污水管网排入太原金世纪阳光水净化有限公司; 已在国药大厦-1层建设1座负荷10.0m3/d的污水处理站，处理后排入市政污水管网，最终进入太原金世纪阳光水净化有限公司处理。; 完成. 办公区; 办公 生活 污水; 排至国药大厦生活污水管道，排至国药大厦化粪池，经化粪池预处理后排至市政污水管网，最终进入太原金世纪阳光水净化有限公司; 排至国药大厦生活污水管道，进入国药大厦化粪池，经化粪池预处理后排至市政污水管网，最终进入太原金世纪阳光水净化有限公司处理。; 完成. 噪声; 冷库 压缩机空调室外机等; 噪声; 设备减振、降噪; 对主要产噪设备 进行了减振降噪。; 完成. 固废; 实验室; 废液; 暂存于化学品废液库，定期交由太原市医疗废物管理处处理; 已与太原市医疗废物管理处签订医疗废物集中清运和焚烧协议书。废液集中收集后分类储存在化学品废液库；检验废物、废弃标本经紫外消毒与高压蒸汽灭菌消毒后暂存在医疗废物室，污泥用石灰消毒处理、自然风干处理后，全部定期由太原市医疗废物管理处清运、处置; 完成. 生物性污染废弃物及废弃生物样本; 暂存于医疗废物室，定期交由太原市医疗废物管理处处理. 污水 处理站; 污泥; 使用次氯酸钠消毒法进行污泥消毒，消毒处理后的污泥由太原市医疗废物管理处收集、处理. 职工; 生活 垃圾; 委托当地环卫部门负责定期收集、外运及处置; 委托当地环卫部门负责定期收集、外运及处置; 完成.

续表四   环评、审批要求及企业完成情况

表4-2 环评批复及企业完成情况一览表 环评批复要求; 实际建成情况; 完成情况. 1、落实污水处理措施。项目医学检验废水经自建的污水处理站（位于国药大厦-1层，处理工艺采用MBR膜生物一体化反应器）处理后，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，生活污水达到《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）A等级标准，一并排入城市管网，进入太原金世纪污水处理厂集中处理。; 已在国药大厦-1层建设负荷10.0m3/d的污水处理站，处理工艺采用MBR膜生物一体化反应器，医学检验废水经污水处理站处理后经单独的排放口排至市政污水管网，通过对污水处理站出口水质监测结果，能够达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准；生活污水排至国药大厦生活污水管道，进入国药大厦化粪池，经化粪池预处理后排至市政污水管网，最终进入太原金世纪阳光水净化有限公司处理。; 完成. 2、落实废气处理措施。项目冬季采用集中供暖，不得自建燃煤锅炉。自建污水处理站产生废气进行除臭、除味处理，周边空气中污染物达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3要求。; 本项目冬季采用市政供暖；污水处理站废气通过引风机抽至楼顶经活性炭吸附装置处理后外排。由于污水处理站位于负一层，在封闭的房间内，产生的有组织废气经引风机引至楼顶活性炭吸附装置净化后外排，对周边空气中污染物产生影响甚微。; 完成. 3、落实噪声污染防治措施。应选用低噪声设备，采用平衡调整、基础减震、隔声等降噪措施，确保声环境达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 选用低噪声设备，并对主要产噪设备进行了基础减振等降噪措施。; 完成. 4、落实固体废物污染防治措施。固体废物须进行分类收集、合理处置。医疗垃圾收集于危废暂存间暂存，定期交由太原市医疗废物管理处处理，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求；污水处理站产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4要求；生活垃圾定期由区环卫部门进行处置。; 医疗垃圾全部分类收集于化学品废液库和医疗废物室暂存，定期交由太原市医疗废物管理处处理；污水处理站产生的污泥使用石灰消毒处理、在污泥池自然风干处理后由太原市医疗废物管理处收集处理；生活垃圾委托当地环卫部门负责定期收集、外运及处置。; 完成.